一、网表

网表检查，不只是简单的对照，对于一些问题，需要运用电路知识和检查部品PDF图来确认。

例如：

假如5脚没有接地，是否知道正常情况下5脚须接地处理

在电路图中，BYPASS电容没有放置的，是否知道有错。

二、布局

元器件布局注意事项：

1、禁止布局区通常定为4MM

2、保护电容就近相应的IC放置

3、LED部品要放置在醒目的位置，一般在板子的边上。

4、TP要离别的器件远些，且周围无高的器件。

5、晶振要靠近相应IC放置。

1、9月6日(布局视频)

贴片的电容,电阻的SILK的尺寸比部品大很多的话,布局时,SILK相交可以,如图所示：

- 对于卧式的元器件如错电容卧体部分的下方不可通孔的引脚，因为属金铝电容表面覆盖了一层乙烯树脂，厚充为0.2MM，但下方有通孔的话，基板成为产品时,卧式元器件的移动会划破表面的乙烯树脂，这样的话，铝电容和下面的通孔引脚造成短路。如图所示：

3、9月22日

光电耦合器的用法。

作用原理：在其内部用发光二极管的光照射使三极管导通，所以在二极管和三极管之间不能有配线、部品等任何东西，否则会影响光电耦合器的正常工作。

光电耦合器的本身走线也只能往外引出。

三、布线

1、布线注意事项：

- 禁止布线区通常定为2MM

- 布线只允许45度和135度。

- PAD里，禁止线拐弯

- 相邻层的线禁止并行走。

- 时钟线要求作地保护。

2、アルミ电解电容

其外壳有一层0。2MM厚的塑料。做设计时，有的认为其为地，有的不这么认为。所以在布线时，电源那一端不要在TOP层走线。那样会在塑料壳与线与形成一个看不见的电容。

- 对于卧式的元器件如错电容卧体部分的下方不可通孔的引脚，因为属金铝电容表面覆盖了一层乙烯树脂，厚充为0.2MM，但下方有通孔的话，基板成为产品时,卧式元器件的移动会划破表面的乙烯树脂，这样的话，铝电容和下面的通孔引脚造成短路。如图所示：

4、光电耦合器的用法。

作用原理：在其内部用发光二极管的光照射使三极管导通，所以在二极管和三极管之间不能有配线、部品等任何东西，否则会影响光电耦合器的正常工作。

光电耦合器的本身走线也只能往外引出。

四、丝印