 [原创]mentor expedition 功能介绍
~ 1 ~

一、Mentor Graphics Expedition 系列PCB 软件技术特点概述
1、基于WINDOWS NT/WIN2000/98 平台
Expedition 的母平台为WINDOWS 操作系统，能在WINDOWS NT/2000/98 平台上运
行；
2、具有网络浮动的使用
Expedition 所有软件模块均可实现网络浮动；
3、原理图及PCB 板能的中文标注。
Design Capture 能对原理图进行中文标注；
Expedition 也能对PCB 板进行中文标注；
4、PCB 的高频电路设计
Expedition PCB 专业支持高频电路设计，PCB 的分析可支持1Gb/s 的传输速
度；
5、高效率的无网格自动布线器
Expedition PCB 布线器是基于形状的无网格自动布线器，它的工作效率为目前
EDA 行业里最高，也是Mentor 公司最优秀的工具之一；Expedition PCB 的自
动布线层可达32 层同时布线；
6、原理图与PCB 之间可正反向标注
Expedition 能方便地实现从原理图到PCB 的正、反向标注；
Expedition 还能实现从Innoveda 到Expedition PCB 的正反向标注与集成；
7、PCB 支持总线方式和组线方式布线
Expedition 不仅支持总线方式布线，而且支持用户自行任意选择定义的组线方式
布线；
8、PCB 布线具有推挤功能
Expedition 的PCB 布线器不仅具有自动和交互式推挤布线功能，而且能推挤过
孔；在布线完成后能移动元器件的位置且自动保持正确的连线。
~ 2 ~

9、支持延时匹配布线
Expedition PCB 设计软件支持延时匹配布线，且能动态地报告和刷新当前延时
匹配的最新状况；
10、在线DRC 检查
Expedition 具有在线DRC 检查功能，而且它与PCB 设计主体软件是一个统一的集
成环境和界面。
11、支持SMD 和BGA 封装器件。
Expedition 完全支持各种SMD 和BGA 封装器件；
12、支持异形焊盘。
Expedition 支持异形焊盘和用户化的焊盘定义。
13、便于原理图和PCB 自行建库。
Expedition 提供完整的原理图建库工具和PCB 建库工具，使用非常方便简单；
14、具备延迟控制布线和串扰控制。
Expedition 不仅对PCB 设计提供延迟控制布线和串扰控制的功能，而且还能对信
号过冲、欧姆损耗等项目进行分析与控制；
16、差分对布线
Expedition 支持在高速PCB 设计中的差分对布线，而且这些已经产生的差分对
在自动布线中可以被固定，以确保产品的最后质量。
17、自动变线宽布线
Expedition 的布线器，可以根据您的设计规则，在自动和手动布线中自动控制
线宽，在遵守设计规则的前提下，最大限度提高板面利用率，且增强了PCB 板
的可生产性。
18、热分析
Expedition 的PCB 设计系统支持三维的动态热分析。
19、具备CAM 工具，支持光绘机、数控钻铣床、贴片机和插件机。
Expedition PCB 设计系统不仅全线支持各种标准的CAM 工具，光绘机、数控钻
铣床、贴片机和插件机，而且能方便地支持各种非标准的CAM 工具，光绘机、
~ 3 ~

数控钻铣床、贴片机和插件机。用户化的PCB 板生产数据输出是Mentor

Expedition 设计软件工程化的重要体现。
~ 4 ~

二、Expedition 主要软件模块功能说明
A-1 206052RE Design Capture Ap SW 电路设计输入
Design Capture Ap SW 是一个支持多种规则的设计环境，并与分析、布局工具紧密
集成。
Design Capture Ap SW 可帮助所有设计人员为实现同一目标协同工作
为缩短产品的开发与上市时间，要求工程设计并行展开，这需要人与工具协调工
作。Design Capture Ap SW 的工具间通讯功能使用户在设计输入、仿真与布局布线环
境间精确、有效地工作。可实现各种设计方法与仿真器、布局布线环境之间管脚、网
线、器件及波形的对应显示。自动标注功能可将设计的任何改动通知其他应用软件或
设计工程师。
制定需遵守的规则
Design Capture Ap SW 可将设计输入过程中制定的规则传递给其他应用软件。
对管脚、符号或网线所赋的属性可用来驱动下道工序。这可以避免设计规则的多次指
定，对所有工具保持同一规则控制。
Design Capture Ap SW 具有切实可行的设计校验功能
在进入下道工序之前，Design Capture Ap SW 设计规则检查可找出设计中的问
题与错误，这一主动检测方式有效地避免了生产效率的降低或生产日程的延误。用户
可在层次设计的任一位置对设计模块及设计页或对全部设计进行校验。规则错误可列
成表格、存到文件中或自动显示在对话框中。
数据输入输出
Design Capture 是EDA 工业中支持输入/输出格式最广泛的工具之一。它支持：
?? Verilog 及VHDL 网表
?? EDIF 网表
?? SPICE 2G6，PSPICE，HSPICE 网表
?? ASCII 输入输出
?? 输出符合工业标准的PCB 网表
?? EDIF 原理图生成选项
?? 用于产品用户化的程序接口选项
~ 5 ~

A-2 206140RE Expedition PCB Pinnacle Ap SW PCB 设计软件包
Design Capture Ap SW 为完成高密度PCB 与薄膜MCM 的布局、分析与生产提供
最具生产力的工具。为最大限度地提高生产能力，用户可迅速、简便地访问所有基本
设计工具。在能快速完成100%布线的编辑环境中，即使设定了最苛刻的规则，
Expedition PCB Pinnacle 也可保证用户在板上集成所有器件。Expedition PCB

Pinnacle 不断被证明是独一无二的最佳工具。
得到用户所需的竞争能力、快速上市时间及最大的生产能力
Expedition PCB 的界面可完全由用户定义，避免了由于工具的繁琐而给生产带
来的阻碍。用户可根据自己的需要以图形方式对Expedition PCB 的下拉菜单、图标工
具栏、功能键及快捷键进行定义。从设计环境中去除不常用的命令，可获得最高的生
产效率。
工具间通讯能力保证设计计划按正确方向发展
Expedition PCB 通过ITC(工具间通讯)与Design Capture 紧密集成。ITC 保证
Design Capture 与Expedition PCB 数据库总保持同步，并在任何环境中发生修改时
通知系统工程师或PCB 设计者。随着项目由概念转向最终产品，原理图与PCB 不匹配
的危险被降至最低，同时也避免了不必要的、价格昂贵的重复设计。有了ITC，所有
设计人员均使用当前数据进行工作，从而避免了推迟上市时间及PCB 生产与原始设计
脱节等问题。良好的工具间集成可使多个设计人员同时对电路的不同部分进行定义、
仿真及设计，从而提高了设计的可靠性与生产效率。
布局/布线---- 目前世界上功能最强的布线器
在进行器件布局、布线时，Mentor Graphics 的高级编辑器无疑是最佳环境。交互
与自动模式均采用最新技术实现可生产的高质量印刷电路版设计。信号规则和限制条
件从电路的设计输入阶段传递过来，保证首次即正确布线。为在投产前完成修改，只
需打开自动布线器的动态推挤选项。采用这一全自动、高级的布局、布线工具，用户
将获得无以伦比的能力，以最高的效率完成设计工作。
享有盛誉的交互、批处理自动布线器
由于采用基于形状的无网格布线技术，Expedition PCB 提供了更高的性能与布
通率，为得到较高的效益，用户可根据生产需要制定设计规则。
片刻完成“最后一分钟修改”

~ 6 ~

Expedition PCB 的高级布线环境使用户可实现“最后一分钟修改”。无须手工
重复劳动，Expedition PCB 的动态编辑工具可使用户轻易完成走线与元器件的移动与
推挤。
集成的高频设计工具
Expedition PCB 支持高频设计功能，可定义强制条件与分析寄生效应。
Expedition PCB 的高频分析功能包括：
?? 板层堆叠定义
?? 对参数化网线进行二维场解析
?? 延时控制布线
?? 阻抗控制布线
?? 交互布线中动态延时估算
?? 交互布线中动态串扰/并行估算
?? 线宽或板层改变时阻抗/传输速率的动态更新
Expedition PCB 采用开放式数据库
与Expedition PCB 集成在一起的Report Writer(RW)具有无限的数据提取与报
告生成能力。从布局布线数据库中提取全部数据后，RW 可简便、快捷的将数据处理成
所需格式。一旦完成定义，只需轻按一键即可将从物料清单到印制版统计数据的各种
报告提取、打印出来。RW 以各种灵活方式支持生产接口。Expedition PCB 支持各种标
准数控钻孔机、自动接插件设备与测试设备，也可按照用户的特殊要求产生用户化的
数据格式。
Expedition PCB 为用户提供全部解决方案
Expedition PCB 为印刷电路板的设计提供所有功能最强的专用工具。通过与流
行的第三方工具的集成使这一功能得以增强。我们要做的另一件工作就是为完成用户
的所有工作提供更大的灵活性与覆盖率。将人力、工艺与工具相集成将使用户最终抓
住机遇。
A-5 206071RE Library Manager Ap SW 设计库管理工具
保持库数据的一致性和可靠性
Mentor Graphics 的库管理器提供了一个中心位置， 用以产生、编辑和
管理库中的数据。
~ 7 ~

库管理器使管理员有能力产生并维护所有公司库的数据， 并对每个
终端， 每个项目或预设计摸板赋予相应的存取权限。
库管理器可以产生多个用户自定义的库分区， 并根据工艺技术或厂
商组织这些分区。
库管理器能产生和定义新的属性， 并可自动对多个产品的属性进行
语法和格式上的检测。
中心库的结构保持了用户对所有库数据的控制
库管理器为中心库提供了一个通用的图形用户界面。在中心库中，
所有的数据放于一个单独的目录结构中。库管理器可以从设计中启动，
此时用户可以对设计相关的中心库进行编辑， 或者可以从桌面上单独启
动它。
依据正在使用的工具， 中心库可以包含一个或多个库-----比如原理
图符号库， PCB 封装和焊盘堆库。库管理器也可以做为调用不同库编辑
器的中心区域， 这些编辑器可以产生所有的库对象。Mentor Graphics 的
元件管理器也和中心库紧密相连， 它可以从库管理器中调用。
中心库的结构确保了对不同库的数据间联系的维护。这提供了对库
对象之间的依赖性进行检测的能力， 例如在对含有特定焊盘堆的封装进
行修改或重命名之后， 可以自动更新所有的封装。通过检测PCB 设计中
的库对象和中心库数据的匹配， 它也允许一个设计完毕信号。
利用库分区可以有效使用中心库的数据
一个中心库是一个库的集合， 它们在内部彼此相关。一个库依据不
同库对象的类型可以有多个库分区。一个分区就是一个用户定义的库
对象组。例如， 一个封装库可以根据封装或工艺类型进行区分， 如SMD

器件， 通孔器件和集成电路。库管理器可以决定预设计模板的权限， 每
个用户对其中不同的分区只有读的权利。用户可以定制路径查找顺序，
并依次从中心库的分区中抽取数据。根据要达到的加工工艺或区域， 用
户可以决定这个顺序。
库服务器
一个中心库的分区是库对象，符号，元件，封装和焊盘堆等数据的
集合，并由库管理器进行管理。库服务器提供了一套方法，这使得用户可
~ 8 ~

以在中心库间输入和输入出库数据并可以将库数据转换成ASCII 格式。在
浅的错误检查和自动检测确保了在中心库间移动或拷贝库对象时新的库
对象不被覆盖。同时，它也保持了不同库对象间的联系。例如，拷贝封装
时，所需焊盘堆也可一起拷贝。
属性定义编辑器
属性定义编辑器允许中心库管理器指明不同工具所用到的属性并对
特殊数据格式进行定义。这确保了在几个多规则工具中维持建立自己的
一套规则而引起的数据冲突。
单位显示编辑器
单位显示编辑器允许用户对所有用在Mentor 产品中的单位和精度定
义一套标识的设置。当不管设置而去维护数据库精度时，它确定坐标和测
量值的显示方式。区域设置也可以用于单位标识。
图形编辑器
焊盘堆编辑器和封装编辑器既可以从设计中启动， 也可以从库管理器
中启动。
封装库编辑器利用了Expendition PCB 工具的交互式图形环境， 这样在
产生封装社可以进行过孔扇出和布线。
应用Draw 可以产生所有的封装图形，定制焊盘和通孔，它是一个绘图
模块并且运用了Expendition PCB 的交互式图形环境。Draw 也可以用来产生
和编辑所有PCB 板上的对象外形，包括板的外框，禁止布线区，敷铜层外
形以及布局区域等等。
焊盘堆编辑器生一个库中支持英制和法制两种单位的焊盘。用户可
以定义多个焊盘堆工艺类型，这样可以为多个焊盘堆指定不同的焊盘尺
寸。它以特定的加工工艺为基础，例如底层安装面的焊盘尺寸会依回流焊
和波峰焊而不同。
一种焊盘堆的工艺可以用于每一个设计，这确保了特定工艺对应的焊
盘尺寸的应用。
B-1 206058RE Signal Vision Ap SW PCB 板的信号完整性分析
采用Signal Vision 用户可在设计过程中严格控制电路的高频性能。Signal

Vision 在满足考察信号一致性问题所要求的速度与精度的同时还具有简单易用的特
点。Signal Vision 与Expedition PCB 的紧密集成使用户在设计的全过程均可完成可靠
性分析，保证首次即设计出正确的产品。
~ 9 ~

提高设计精度、减少重复设计次数及改善上市时间的捷径
Signal Vision 可使用户实现对器件间互连的控制，排除转换错误、过度噪声以
及造成逻辑上正确的设计无法工作的器件故障。另外，增加的设计规则、拓扑评估及
信号浏览与分析，使用户对高频电路的处理更加可靠。
在同一环境中完成设计处理
Signal Vision 使用户可在PCB 设计环境中完成信号仿真与结果浏览。采用
Expedition PCB 和Signal Vision 用户不必离开布局环布线境即可完成布局布线、通过
仿真迅速发现并解决问题、再对新的设计进行分析。在一个环境中工作可使工具的使
用更加简化、省时，也克服了调用外部仿真器时易发生的错误。
规则/工艺定义
高频设计过程中致关重要的一步是对器件、网线、印刷板工艺及其限制规则的
精确定义。采用Signal Vision 和Expedition PCB 可轻易实现这一目标。Signal Vision

采用下列技术可完整实现上述定义：
?? Signal Vision 的边界参数场解析可完成板层堆叠拓扑的评估，按照用户定义的材料
与板层堆叠参数可计算出一条或有偶合关系的传输线的阻抗与电磁波传输速率。支
持微带线、嵌入式微带线及长线。不同层、不同宽度网线的特性阻抗由板层堆叠定
义决定。
?? Signal Vision 采用的IBIS(V2.1)模型可由器件生产商或建库厂商提供，减轻了繁
琐的建库工作。若没有任何模型，用户可采用Signal Vision 提供的，具有一阶精
度的通用IBIS 模型。IBIS 模型的引入排除了曾经困扰互连分析的主要障碍。
?? 规则与设计工艺定义完成后，即可对布局布线进行快速分析。
对器件布局的分析变得异常容易
完成器件布局后即可根据延时与信号一致性分析预布线的拓扑关系。用Signal

Vision 的传输线仿真器可实现整块印刷板的仿真。另外，动态警告显示能够滤出时序
与信号一致性问题超出容限的网线，再用仿真器对其作进一步分析。
选一条走线，按一下“Simulate”图标即可完成仿真。互连传输线模型的自动
计算与非线性IBIS 模型，可迅速得到更加精确的仿真结果。这些仿真结果还可用来生
成显示波形及按照波形规则检查生成警告列表。
波形显示
~ 10 ~

WaveScope 用来显示仿真波形。用户可重新定义其界面，并对显示波形进行测
量与分析；可同时显示多个波形并可将其存为数据文件。依赖ITC，用户可分析
Expedition PCB 及Design Capture 中的所有信号线。
波形规则检查
对信号波形的自动规则检查简化了仿真结果的显示。每一管脚的检查结果均可
在波形显示窗口与警告显示窗口中显示出来。这种报告形式可快速检查违规情况；此
后，可仅用波形显示，观察问题最严重的信号。警告检查内容包括：
?? 延时错误
?? 下冲、过冲
?? 非单调沿
?? 无效负载
?? 不兼容逻辑门限
?? 管脚类型组合与模型错误
设计评估
Mentor 系统的速度与工具集成能快速实现设计数据库的评估与修改。评估项目
如下：
?? 器件模型的交换与修改
?? 无源器件参数的修改
?? 板层堆叠定义修改
?? 互连调整限制
?? 管脚连接次序
走线互连分析
走线完成后，仿真精度可大大提高。Signal Vision 可自动对超过容限串扰量的
走线进行串扰分析。被串扰走线上所有管脚的波形显示均被保存起来，并可用波形显
示或警告显示观察。可为数字电路仿真及统计时序分析生成标准延时格式(SDF)。
报告生成
由警告列表及规则数据库中生成的报告可作为是否满足用户设计限制条件的依
据。用RW 可得到满足用户要求的报告格式。
B-2 206193RE BetaSoft Board Op SW PCB 板的三维热分析
~ 11 ~

采用BETASOFT 可以对印刷板的热效应进行精确、可靠的分析。通过确定印刷板
的温度及其梯度、器件及焊点的温度及其超出指定限度的程度，用户可精确地确定潜
在的散热与可靠性问题，从而缩短设计周期。
印刷板的热效应直接影响系统的性能与可靠性
不断增加的器件密度、器件散热量及严格的系统环境限制均对系统性能构成潜
在威胁。在印刷板设计过程中考虑热效应无疑是省时省事之举。通过印刷板的热分
析，可满足苛刻的设计规则与更高的器件密度要求。
分析简化
简单易用是将一种新工具集成到设计环境的基本要求。BETASOFT 采用基于
Windows 的用户界面，大大简化了学习过程。Expedition PCB 自动生成分析数据库及
2500 种器件热分析模型选择也简化了仿真环境的建立。与传统的有限元算法相比，
采用局部变步长的有限微分算法极大的提高了计算速度。由于几分钟即可完成一次运
算，因此，用户可对多种限定条件完成仿真。
建模复杂性
根据热量传递、对流与辐射特性，BETASOFT 可建立复杂的三维气流与热场模
型，并在建模过程中考虑如下因素：
?? 建立热源模型时考虑器件位置与高度
?? 定义热交换及气流的自然、强制或混合对流
?? 模拟板上的重力、空气压力及空气流向
?? 模拟多层板、不规则板在自由空间与机壳内的情况
?? 在器件上加吸热器、芯片风扇及导热垫等散热器。
模型精度
BETASOFT 的分析结果与实际测量误差小于10%。
广泛支持工业应用
由于仔细考虑了对流、传导与辐射的影响，BETASOFT 被广泛应用于航天、飞行
与地面系统设计中。
结果显示
~ 12 ~

可用封装或焊点温度或与限定条件的相对温度表示器件的热效应。板上的热量
分布可表示成等温线或温度梯度。
六、硬件要求
Pentium III 或者以上处理器的个人计算机；
128Mb 或者以上的内存；建议256MB;

2.0GB 硬盘空间供软件安装；建议用三键MOUSE;

Windows/NT 4.0 或者以上的操作系统；
Windows/2000 或者Windows/98 的操作系统；  
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

精品技术技巧、经验、文摘集锦
1.在protel99中如何添加原tango中的库（如TTL.LIB/COMS.LIB等) 

    在protel99中添加库的方法：在自己的ddb文件中（当前的项目文件或者另外专门为放这个库而建一个）导入（import）你要添加的.lib文件，然后在原理图编辑环境的"browse liberary"框的"add/move"对话框中加入刚才已经加入的那个.ddb文件，选ok后你就可以找到添加进去的库了。不过你说的tango 中的库在peotel99 的"protel dos schemetic liberarys.ddb"文件中都有，不用再添加，以上办法可用于添加自己或者合作者提供的库 

2.GERBER有两种格式：
    RS274D含XY DATA，不含D-CODE文件，客户应给出相应的D-CODE文件。
    RS274X含XY DATA，D-CODE也定义在该文件内。 

    D-CODE文件（APERTURE LIST）为ASC Ⅱ文本格式，它定义了D-CODE的尺寸、形状和曝光方式
3.关于gerber文件读入protel的问题
    首先多谢你的protel99se,关于v2001的gerber读入protel的问题,我也曾经试过但是转换后的图是不完整的,我有个建议,可以用cam350读入v2001的gerber-x格式然后输出tangopro格式,用protel98读入看看是否成功,cam350是有这个功能的,或者用cam350转为dxf格式然后用protel98读入看是否可行, 另外关于v2001读入格式问题,我都是试读的,但是多数pads都是用2:3英制和2:4英制的也有用3:3公制的,我自己划线路图是用dos版本的pads我的设定是3:3公制,钻孔设定是2:4英制.

一些有困难的ACAD文件转换到PROTEL可以试试以下方法，ACAD用打印功能，选择打印到文件，打印机驱动选择HP绘图机驱动（如DESIGN JET系列，因为可以支持大幅面图纸），打印文件生成后用CAM350用import命令，选择HPGL格式就可读入，读入后存成DXF文件，就可用PROTEL读入，真麻烦！
4.DOS版Protel软件设计的PCB文件为何在我的电脑里调出来不是全图？
    有许多老电子工程师在刚开始用电脑绘制PCB线路图时都遇到过这样的问题，难道是我的电脑内存不够吗？ 我的电脑可有64M内存呀！可屏幕上的图形为何还是缺胳膊少腿的呢？不错，就是内存配置有问题，您只需在您的CONFIG.SYS文件（此文件在C:\根目录下，若没有，则创建一个）中加上如下几行，存盘退出后 重新启动电脑即可。
DEVICE=C:\WINDOWS\SETVER.EXE

DEVICE=C:\WINDOWS\HIMEM.SYS

DEVICE=C:\WINDOWS\EMM386.EXE 16000

==============================================================================================================================================================

5.为何要将PCB文件转换为GERBER文件和钻孔数据后交PCB厂制板？
    大多数工程师都习惯于将PCB文件设计好后直接送PCB厂加工，而国际上比较流行的做法是将PCB文件转换为GERBER文件和钻孔数据后交PCB厂，为何要“多此一举”呢？
    因为电子工程师和PCB工程师对PCB的理解不一样，由PCB工厂转换出来的GERBER文件可能不是您所要的，如您在设计时将元件的参数都定义在PCB文件中，您又不想让这些参数显示在 PCB成品上，您未作说明，PCB厂依葫芦画瓢将这些参数都留在了PCB成品上。这只是一个例子。若您自己将PCB文件转换成GERBER文件就可避免此类事件发生。
    GERBER文件是一种国际标准的光绘格式文件，它包含RS-274-D和RS-274-X两种格式，其中RS-274-D称为基本GERBER格式，并要同时附带D码文件才能完整描述一张图形；RS-274-X称为扩展GERBER格式，它本身包含有D码信息。常用的CAD软件都能生成此二种格式文件。
    如何检查生成的GERBER正确xing？您只需在免费软件Viewmate V6.3中导入这些GERBER文件和D码文件即可在屏幕上看到或通过打印机打出。
    钻孔数据也能由各种CAD软件产生，一般格式为Excellon，在Viewmate中也能显示出来。没有钻孔数据当然做不出PCB了。
6.PCB文件中如何加上汉字？
    在PCB文件中加汉字的方法有很多种，本人比较喜欢的方法还是下面将要介绍的：
    A.前提条件：您的PC中应安装有Protel99软件并能正常运行.

    B.步骤：将windows目录中的client99.rcs英文菜单文件copy 到另一目录下保存起来; 下载 Protel99cn.zip 解包后将其中的client99.rcs复制到windows目录下; 再将其他文件复制到D esign Explorer 99目录中；重新启动计算机后运行Protel99即会出现中文菜单，在放置|汉字菜单中可实现加汉字功能。
7.Gerber文件的单位简单介绍
Example 1:

D10 Round 25 0

D11 Square 28 0

D12 Rect 15 80

此Dcode单位明显为mil，如果读成mm或inch就会明显偏大。
Example 2:

D10 Round 0.025 0

D11 Square 0.028 0

D12 Rect 0.015 0.08

此Dcode单位明显为inch，如果读成mm或mil就会明显偏小。
Example 3:

D10 Round 0.6 0

D11 Square 0.55 0

D12 Rect 0.2 1.0

此Dcode单位明显为mm，如果读成inch或mil就会明显偏小/大
===============================================================================

***焊盘或线路明显偏大，是aperture单位错，应该动。arl文件***

只改动单位就可以了吗？（即将UNIT MILS改成UNIT MM就可了，其它地方不变）
===============================================================================

8.关于PowerPCB3.51的解密方法种种
powerpcb 3.51有网友按如下方法都能破解
===============================================================================

PowerPCB 3.51安装说明
1.先安装PowerPCB 3.51的Security Server

2.安装时选择按Ethernet Card安装
3.安装完成后，先打开控制面板，打开Flexlm Service Manager,启地动PowerPCB Service

4.然后再安装PowerPCB 3.51,安装时选择按Ethernet Card安装,一路按Next,完成 安装后，启动控制面板中的PowerPCB Service,再在开始菜单中启动PowerPCB即可。
===============================================================================

关于PowerPCB3.51的解密需用到网卡：
1、首先打开注册表(运行\windows\regedit.exe)，找到 HKEY_LOCAL_MACHINE\system\Currentcontrolset\servicesclasses\net\0000、0001 、0002（有些只有0000项）等下\Ndi\params\NetworkAddress

2、找到字符串ParamDesc,双击鼠标的左键打开,把键值的内容改为MAC Address

3、找到字符串default，双击鼠标的左键打开，把键值的内容改为你要设的mac地址，如0000e823d355。
4、重新启动计算机. 5、按装Pads Security Sever,按装时选择EarthNet，HOSTNAME应改为你的计算机名，网卡号不必改动（3中的mac地址）
6、重新启动计算机。
7、启动控制面板上的Flexim License Manager。
8、按装POWERPCB，按装时选择float License,服务器名应与5中的计算机名一致，网卡号按装程序能自动检测到（3中的mac地址）,不必去改动。其它只要按提示做就行了。
9、重新启动计算机。
10、好，一切OK了。使用的时候先启动控制面板上的Flexim License Manager，再启动POWERPCB

=============================================================================================

(powerpcb3.51)安裝過程和指令：
setup→next→yes→next→yes→(選"Node-locked Licensing using FLEXid Key (teal)") →next(3次)→(選"Don&#39;t preserve the settings")next→(選custom)next→ (選"Don&#39;t Install License File")next→{打開安裝目錄下Licenses.txt复制一個12位 网號貼上,假設為00001c30a17d}next→(選擇需要安裝項目,記住要選specctra translator, 這樣powerpcb在會有specctra接口的)next→(選select custom editor(notepad.exe is the default)next →(如果出現什么錯誤報告不管它)确定→确定→Finish→Finish→确定(完成安裝,如繼續安裝powerpcb3.60, 可安裝完成后再進行下面crack破解,以上為基本安裝過程,如有不同以實際為主) 

=============================================================================================

crack破解 

1. 執行PCBCrack.exe破c:\padspwr\PowerPcb\PowerPCB.exe 

2. 執行BlazeCrack.exe破解c:\padspwr\BlazeRouter\BlazeRouter.exe

3. autoexe.bat加上PADS_LIC_FILE_PCB=C:\padspwr\Security\Licenses\pcblic.dat(一般會自動安裝生成)

4. 复制pcblic.dat到C:\padspwr\Security\Licenses 

   以上過程可無需重新啟動電腦
9.PowerPCB文件转换Protel 格式文件
2. 关于你的问题,我在这里提供几个方法给你。
1.powerpcb-->export ascii file--->import ascii file with protel99 se sp5(u must install padsimportor that is an add-on for 99sesp5 which can downloan from protel company ).

2.powerpcb-->export ascii file-->import ascii file in orcad layout-->import max file(orcad pcb file)with protel 99 or 99se. 

3.用CAM350 v6.0 File->Import->CAD Date->PADS/PowerPCB

另外补充：
1.你如果只想把文件转到Protel中去，你可在PowerPCB 中的输出中选择保存为DXF文件，再用CAM350、AutoCAD2000、Protel导入打开也可
2.你也可在PowerPCB输出为Gerber文件，再用CAM350导入，再用CAM350 导出为DXF文件格式或其它格式，再用Protel导入即可（步骤虽然多了一点但效果不错，因如果直接由Protel 99SE直接导入，效果不太理想，这是彼此算法不尽相同所至）
3.收藏天地补充一点：下载本站的：【Protel 99SE 输入PowerPCB文件补丁程式】安装后,选择 File->Import->在出现的对话框中,选择文件类型中的PADS Ascil Files (*.ASC)输入对应文件即可
10.PowerPCB 2.01安装方法：
PowerPCB 2.01安装方法：
进入安装界面Next->Yes->选择 Node-Locked Licensing Using Software Security Key ->Next->Next->Next->Yes->Custom（即自定义形式）->Next->在出现的对话 窗口中，将SPECCTRA Translator取消（默认为选中）后，->Next ->什么都不选 直接下一步（Next）->选择N0->Next->在出现的窗口中选择Don&#39;t Install License File ->Next直到完成即可。
11.Protel VS PowerPCB

   曾和PADS的工程师一块工作过半个月，当时我做Protel的技术支持，我们两家下一步可能都要做Veribest的代理，所以遇到一起了。听说PADS有不少很顺手的功能，用惯了上瘾，问那个哥儿们是不是这样，人家很谦虚，说是有一点。 Protel的优势是进入中国市场早，比较普及，再小的PCB厂只要是Protel的随便什么文件都能出板子。平时也是这样咋呼用户的，“你买PADS吧，看街上谁会给你做板子”等等。当然现在早不是这种情况了。那是在一座山里，吃的好、住的好，大家同行有说不完的话，晚上下课有专车回宾馆、其实也就一条沟、几分钟的事。唯一的遗憾是群山中有一座庙、安排要打一次猎，结果工作一完老板连一天也不让多呆，真是敢怒不敢言到极限了。感觉上不同软件之间的界面以及功能上的差别肯定是有的，但人文环境因素也不少。北方比较容易接受Protel，南方因为外商和合资企业较多比较容易接受OrCAD，因为如果国外有朋友寄电路图来不用问几乎多半是OrCAD格式。所以我个人认为PADS的流行除软件自身功能外、跟台湾的PADS非常流行是有一定关联的。现在看有条件的话还是尽快上Specctra、Hyperlynx吧，再有条件就上例如PCBMOD搞一搞EMC，迟早的事。就象Basic和C的关系一样，优秀的程序员迟早得靠C过日子。不要过于mixing知名厂家的软件，他们都想拥有全线产品，录入、仿真、布局布线、信号集成等等，但都力不从心，否则就没有这么乱和这么热闹了。很多企业选型的指导思想是统一EDA设计环境，或者是象模象样地升一次级，这没有什么不好，但确有不少的企业因此死了也不知道为什么死的。比如你的企业没有RMP，却张扬来一套“全美生产率评比第一”的什么EDA系统，你不死谁死？一个培训课程下来连你最好的骨干人员的作业都是我们帮着完成的，真不知我们走了这日子怎么过，真的是替客户的命运十分地担忧。
12.Protel FOR DOS版快捷键一览表
Protel FOR DOS版在使用过程中，有很多的快捷键，熟练地掌握和利用好这些快捷键，能够大大地提高画图的速度。
   TRAXEDIT：F1：放置一个焊盘；F2：删除一个焊盘；F3：放置导线；
             F4：快速存盘；F5：快速切换到顶层；F6：快速切换到底层；
             F7：打断一根线；F8：删除一根线；
             F9：使当前鼠标的位置坐标为(0,0)；
             ALT-X：快速退出（不存盘退出）
   SCHEDIT：F1：放置一个节点；F2：删除一个节点；F3：放置导线；
            F4：快速存盘；F5：缩小窗口；F6：放大窗口；
            F7：MOVE END OF LINE ；F8：删除一根线；
            ALT-X：快速退出（不存盘退出）
   通用型快捷键：
            HOME：以当前鼠标所在位置为中心刷新屏幕。
            END：刷新屏幕，与HOME不同的是，屏幕位置是不会动的。
            小键盘的 "+、-"：快速切换图层。
            PAGE UP、PAGE DOWN：放大和缩小屏幕。
            上下左右键：微动光标。
            小键盘的8246键：快速移动光标。
13.关于在AutoCAD将文件转换为Protel文件的方法
================================================

1.通过PCB TOOLS将 AUTOCAD文件转换为Protel文件。
1）在AUTOCAD中将文件输出生成HPGL文件
2）用 PCB TOOLS将HPGL文件转换为Protel 有PCB文件
================================================

AutoCAD是一个通用的CAD软件，并不是专业的PCB-CAD软件，因此
无法生成Gerber文件：
解决方法：
    在AUTOCAD中可以将文件转达换成绘图仪文件，而绘图仪文件为标准
格式，可以被很多软件所接受。
1.通过View2001将AUTOCAD文件转换为GERBER文件
VIEW正是这样一个软件，它可以接受HPGL文件格式，由此产生了以下
的途径将AUTOCAD文件转换Gerber文件。
1）在AUTOCAD中将文件输出生成HPGL文件
2）在VIEW2001中读入HPGL文件
3）在VIEW2001中修改D码，使图形达到满意的效果。
4）在VIEW2001中将文件存盘为Gerber格式，并生成D码表。
2.通过CAM350 将AUTOCAD文件转换为Gerber文件
1）在AUTOCAD中将文件输出为DXF格式。
2）在CAM350 中读入DXF文件
3）在CAM350 中修改有关参数。
4）在CAM350 中将文件输出为GERBER格式及D码表。
14.不能打开Protel99 SE 中的设计文件？
   这是因为Protel99 SE 中的ODBC 与微软操作系统中的ODBC版本不一致，解决办法是将我公司提供的光盘附件中的ODBC 4.0安装到操作系统中即可,或者到微软的站点下载此文件。如果将OFFICE 97软件安装上也可以解决这个问题。
15.西文操作系统菜单下如何在PCB上标注汉字？
   在设计窗口右上角空白处双击鼠标左键，在弹出对话框"Menu Properties "下双击"Place", 点击右键"Menu"增 加菜单，在Text中填入要显示的名称 "Chinese",在Process中填入"Macro:Run Macro";在Params中填入"designname=\font.ddb|documentname=documents\font.bas|language=clientbasic"

16.功能菜单显示不全？
   如果我们在打开某些对话框时显示不全（例如: Preferences选项）,请点击File 左侧的大箭头，选择Preferences\Use Client System Font For All Dialogs中的"√"去掉。
17.有时打开工具条，工具条不显示？
   在设计原理图时，有时打开设计工具条，工具条不显示，在File 左侧的大箭头中选取 \customize\tools,将工具条的位置设定好。
18.在Windows NT 系统下无法进行信号完整xing分析？
   在Windows NT界面下打开控制面板中的区域设置，将"数字"设置中的"，"用"."来代替，就可进行信号完整xing分析。
19.用Protel 低版本设计的原理图器件库，在Protel99 SE中不能编辑？
   因为Protel99 SE采用数据库的管理方式，它的库文件也是以数据库形式存在的,因此，我们先将原来的库文件在Protel99 SE下打开，存成.DDB文件，就可以进行编辑了。
20.如何在PCB中制作模板？
   在新建文件中运用PCB导航器生成自己需要的特殊模板，在导航器的最后存储这个模板。以后在每次使用时，可以直接调用导航器中你所存储的模板名称。
21.如何加载仿真和PLD库?

   在进行仿真分析和PLD设计时,必须使用仿真库和PLD库中的器件,库文件在\Design Explorer 99 SE\library\sch\目录中的sim.ddb和pld.ddb中。
22.原理图的通用器件库叫什么名称？
   原理图的常用器件文件库是Miscellaneoous Devices.ddb。
23.不能运行3D显示?

   将金山词霸从界面上卸载,就可运行3D显示。

如果你的系统中先有SPPECCTRA布线器后，装好PROTEL99SE升级SP6

在AUTOEXEC中的PATH后增加一个SPECCTRA程序所在目录路径(第一次修改时要重启电脑)

执行specctrainterface99.exe(PROTEL网站提供有下载)

当你布好局定义好禁布层板边框后即可执行自动布线：

单击AUTO ROUTE自动布线菜单下的SPECCTRA INTERFACE SPECCTRA接口然后选择WIZARD--NEXT--再选择合适的布线方式NEXT--选择合适GRIDNEXT--选择是否保护预布线NEXT--NEXT--FINISH

PowerPCB 快捷命令中文翻译

PowerPCB 为用户提供了一套快捷命令。快捷命令主要用于那些在设计过程需频繁更改设

定的操作，如改变线宽、布线层、改变设计Grid 等都可以通过快捷命令来实现。

快捷命令命令的操作方法如下：从键盘上输入命令字符串，按照格式输入数值，然后再输入

回车键即可。

如改变当前层时，只要从键盘上输入快捷命令L、然后输入新的布线层（如数字2）最后再

再输入回车键即可完成，非常方便。

下面是快捷命令的中文解释，供大家参考

全局设置命令

命令字符命令含义及用途

C 补充格式，在内层负片设计时用来显示Plane 层的焊盘及Thermal。

使用方法是，从键盘上输入C 显示，再次输入C 可去除显示。

D 打开/关闭当前层显示，使用方法是，从键盘上输入D 来切换。建议设

计时用D 将Display Current Layer Last＝ＯＮ的状态下。

.

DO 贯通孔外形显示切换。ＯＮ时孔径高亮显示，焊盘则以底色调显示。

使用方法是，从键盘上输入DＯ来切换。

E 布线终止方式切换，可在下列３种方式间切换。

End No Via 布线时Ｃtrl+点击时配线以无VIA 方式终止

End Via 布线时Ｃtrl+点击时配线以VIA 方式终止

End Test Point 布线时Ｃtrl+点击时配线以测试PIN 的VIA方式终止

使用方法是，从键盘上输入E 来切换。

I 数据库完整性测试，设计过程中发现系统异常时，可试着敲此键。

L <n> 改变当前层到新的n 层

<n> 可为数字或是名字，如(L 2) or (L top)。

N <s> 用来让NET 高亮显示，<s>为要显示的信号名。可以堆栈方式逐个显

示信号，如N GND 会高亮显示整个GND。

N- 会逐个去除信号

N 将会去除所有的高亮信号

O <r> 选择用外形线来显示焊盘与配线。

PO 自动敷铜外形线on/off 切换。

Q 快速测量命令。可以快速.测量dx，dy 和d 。注意精确测量时将状态

框中的Snaps to the design grid 取消。

QL 快速测量配线长度。可对线段、网络、配线对进行测量。

测量方式如下：首先选择线段、网络或者配线对，然后输入QL 就会得

到相关长度报告。

R <n> 改变显示线宽到<n>, 如, R 50。

RV 在输出再使用文件Reuse 时，用于切换参数设定。有关详细信息请参

见"To Make a Like Reuse in Object Mode"

SPD 显示split/mixed planes 层数据，该命令控制split/mixed planes 参数

对话框中的一个参数。

SPI 显示plane 层的thermal 。该命令控制split/mixed planes 参数对话

框中的一个参数。

SPO 显示split/mixed planes 层的外形线。该命令控制split/mixed planes

参数对话框中的一个参数。

T 透明显示切换。在复杂板子设计时很有用。

X Text 文字外形线显示切换。

W <n> 改变线宽到<n>，如W 5。

Grid 命令

G <x> {<y>} Grid 全局设定，第二个参数为可选项。可同时改变设计与VIA Grid。

如G25 或者G25 25。

GD <x> {<y>} 屏幕上的显示Grid 设定。第二个参数为可选项。

如GD25 25 或者GD100。

GP 切换极坐标grid 。极坐标grid 在设计外形为圆形、或者元件布局按

极坐标方式放置时使用。

GP r a 极坐标下的元件指定移动方式（r 为半径，a 为角度）。

GPR r 极坐标下的元件指定移动方式，在角度不变时，改变到半径r。

GPA a 极坐标下的元件指定移动方式，在半径不变时，改变到角度a。

GPRA da 极坐标下的元件指定移动方式，在半径不变时，改变到当前角度da

GPRR dr 极坐标下的元件指定移动方式，在角度不变时，改变到当前半径r。

GR <xx> 设计grid 设定, 如GR 8-1/3, GR 25 25, G 25。

GV <xx> 贯通孔Via grid 设定, 如GV 8-1/3, GV 25 25, or GV 25。

检索命令

S <s> 检索元件参照名或是端子，如S U1 、S U1.1

S <n> <n> 检索绝对坐标，如S 1000 1000。

SR <n> <n> 检索相对坐标X 与Y, 如SR -200 100。

SRX <n> 检索相对坐标X, 如SRX 300。

SRY <n> 检索相对坐标Y, 如SRY 400。

SS <s> 检索并选中元件参数名, 如SS U10。

注意：快捷命令中的空格非常重要，如SS W1 与S SW1 具有完全不同的含义。SS W1 是

检索并选中W1 这个元件，而S SW1 则是检索SW1 的元件。

SS <s>* 在检索命令中可以使用* 号， 进行批处理选择。方法是在SS 后输

入空格，再输入要检索的字符名和* 号。如SS C*， 可以选中所有

以字母C 开头的元件。

注意：该命令在进行元件布局时非常有用，如您可以用SS R* 选中所有的电阻然后通过选

择pop-up menu 中的Move Sequential 来逐个移动元件，进行布局。

SX <n> 保持Y 坐标不变，移动到X 的绝对坐标n 处。如SX 300。

SY <n> 保持X 坐标不变，移动到Y 的绝对坐标n 处。如SY 400。

XP 以像素而非线宽的方式来检索和选择配线。允许用户对哪些拐角处的

宽度小于线宽时进行调整。

角度命令（drafting 时的快速设定）

AA 任意角度。

AD 45 度角度。

AO 直角。

Undo

UN [<n>] 用户设定Undo 的次数。系统可以允许设置undo (1-100)； <n> 是

可选项，如UN 2 的含义是只允许一次undo。

RE [<n>] 用户设定Redo 的次数。系统可以允许设置Rndo (1-100)； <n> 是

可选项，如RE 2 的含义是只允许一次Redo。

设计规则检查命令Design Rule Checking (DRC)

DRP 设置系统处于防止安全间距错误状态

DRW 设置系统处于警告安全间距错误状态

DRI 设置系统处于无视安全间距错误状态

DRO 关闭系统DRC（注意此时有些功能无法使用）

布线命令

E 布线终止方式切换，可在３种方式间切换。（上文已介绍）

LD 快速设置当前层的布线方向，在水平与垂直布线层间切换。

PL <n> <n> 设置布线层对，该处<n> 可为层数或是层名。如PL 1 2

或者PL top bottom。

SH 推挤方式on /off 切换。

V <name> 选择via 类型，如V 标准via。

VA 自动via 选择。

VP 选择使用partial via.

VT 选择使用贯通via.

T 透明显示切换。在复杂板子设计时很有用。

绘图相关命令Drafting Objects

HC 设定为画圆形模式。.

HH 设定为画不封闭的线段模式。.

HP 设定为画线段模式。.

HR 设定为画长方形模式。.

与鼠标动作相关的命令

M M 键与鼠标右键具有相同功能，打开当前状态下的的快捷命令菜单

（Pop-up Menu）。

Spacebar 空格键与鼠标左键有相同功能。可以用来对当前光标处的元素进行

选择、完成、追加拐角等操作。

其它命令

? 可以打开英文帮助文件help。

BMW 创建宏命令。详见"To Use BMW"。

BLT 实行基本的Log 测试，详见"To Run BLT"。

F <s> 快速打开文件，这里的<s> 为文件路径与文件名

　 一、 综合词汇 

1、 印制电路：printed circuit 

2、 印制线路：printed wiring 

3、 印制板：printed board 

4、 印制板电路：printed circuit board (PCB) 

5、 印制线路板：printed wiring board(PWB) 

6、 印制元件：printed component 

7、 印制接点：printed contact 

8、 印制板装配：printed board assembly 

9、 板：board 

10、 单面印制板：single-sided printed board(SSB) 

11、 双面印制板：double-sided printed board(DSB) 

12、 多层印制板：mulitlayer printed board(MLB) 

13、 多层印制电路板：mulitlayer printed circuit board 

14、 多层印制线路板：mulitlayer prited wiring board 

15、 刚性印制板：rigid printed board 

16、 刚性单面印制板：rigid single-sided printed borad 

17、 刚性双面印制板：rigid double-sided printed borad 

18、 刚性多层印制板：rigid multilayer printed board 

19、 挠性多层印制板：flexible multilayer printed board 

20、 挠性印制板：flexible printed board 

21、 挠性单面印制板：flexible single-sided printed board 

22、 挠性双面印制板：flexible double-sided printed board 

23、 挠性印制电路：flexible printed circuit (FPC) 

24、 挠性印制线路：flexible printed wiring 

25、 刚性印制板：flex-rigid printed board, rigid-flex printed board 

26、 刚性双面印制板：flex-rigid double-sided printed board, rigid-flex double-sided printed 

27、 刚性多层印制板：flex-rigid multilayer printed board, rigid-flex multilayer printed board 

28、 齐平印制板：flush printed board 

29、 金属芯印制板：metal core printed board 

30、 金属基印制板：metal base printed board 

31、 多重布线印制板：mulit-wiring printed board 

32、 陶瓷印制板：ceramic substrate printed board 

33、 导电胶印制板：electroconductive paste printed board 

34、 模塑电路板：molded circuit board 

35、 模压印制板：stamped printed wiring board 

36、 顺序层压多层印制板：sequentially-laminated mulitlayer 

37、 散线印制板：discrete wiring board 

38、 微线印制板：micro wire board 

39、 积层印制板：buile-up printed board 

40、 积层多层印制板：build-up mulitlayer printed board (BUM) 

41、 积层挠印制板：build-up flexible printed board 

42、 表面层合电路板：surface laminar circuit (SLC) 

43、 埋入凸块连印制板：B2it printed board 

44、 多层膜基板：multi-layered film substrate(MFS) 

45、 层间全内导通多层印制板：ALIVH multilayer printed board 

46、 载芯片板：chip on board (COB) 

47、 埋电阻板：buried resistance board 

48、 母板：mother board 

49、 子板：daughter board 

50、 背板：backplane 

51、 裸板：bare board 

52、 键盘板夹心板：copper-invar-copper board 

53、 动态挠性板：dynamic flex board 

54、 静态挠性板：static flex board 

55、 可断拼板：break-away planel 

56、 电缆：cable 

57、 挠性扁平电缆：flexible flat cable (FFC) 

58、 薄膜开关：membrane switch 

59、 混合电路：hybrid circuit 

60、 厚膜：thick film 

61、 厚膜电路：thick film circuit 

62、 薄膜：thin film 

63、 薄膜混合电路：thin film hybrid circuit 

64、 互连：interconnection 

65、 导线：conductor trace line 

66、 齐平导线：flush conductor 

67、 传输线：transmission line 

68、 跨交：crossover 

69、 板边插头：edge-board contact 

70、 增强板：stiffener 

71、 基底：substrate 

72、 基板面：real estate 

73、 导线面：conductor side 

74、 元件面：component side 

75、 焊接面：solder side 

76、 印制：printi 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

	

	[image: image1.png]


 一个CAD专家应该具有哪些技能？
一个CAD专家应该具有哪些技能？
1、 至少精通一种高端EDA设计工具,熟练掌握另一种设计工具，同时对其它EDA的设计工具有足够的了解，只有这样才能对各种工具的优势有所比较。
2、 扎实的硬件开发经验，对产品有充分的了解，硬件工程师与CAD工程师只是专业分工的不同，并不意味者CAD工程师可以认为原理图的正确性是逻辑设计者的事。
3、 是工艺专家，了解产品的加工过程，清楚现有生产线工艺能力对单板设计的制约，对封装库的限制。
4、PCB生产知识，清楚PCB的生产过程，PCB厂家加工能力对单板设计的约束，如单板加工精度、线宽、线距等，以选择合适的厂家和价格。
4、 SI/PI专家，把握阻抗、层叠、时序、串扰、信号损耗、电源对PCB设计的约束。
5、EMC专家，充分了解板级、系统级EMC问题的潜在威胁，以及它与SI的关系，在单板设计上就克服这个困难。
6、仿真技能，使用各种仿真工具进行前仿真和后仿真，对PCB布局布线提出规则，进行约束。
7、测试专家，掌握测试仪器的使用，特别是网络分析仪，示波器，阻抗分析仪，对调试中的单板进行测试，与仿真结果进行对比，对偏差进行解释。
9、 整个业界的前沿有足够的敏感度，不断的学习能力以更好的为客户服务。
10、 成本观念，掌握好性能、设计进度与成本的关系。


